FY-3H HIRAS-II SRF使用说明

此文档为搭载在FY-3H卫星上的HIRAS-II仪器光谱响应函数（SRF）的使用说明。HIRAS-II为干涉式傅里叶变换红外高光谱仪，其内部通过迈克尔逊干涉仪进行干涉分光。干涉式光高光谱仪的光谱分辨率取决于干涉仪动镜的最大运行长度，对于HIRAS-II来说，在三个波段（长波红外LWIR，中波1红外MWIR1和中波2红外MWIR2）干涉调制时具有相同的采样间隔，因此三个波段具有相同的光谱分辨率。

HIRAS-II的SRF为Sinc（Cardinal Sine）函数，这是由其仪器特性决定的，且在各个光谱通道内SRF相同。HIRAS-II的SRF文件内容包含2列数据，第一列为光谱波数（单位为cm-1），第二列为对应的光谱响应。光谱波数列为以中心0对称的-15 cm-1~+15 cm-1的等距网格，其表示的是在当前波数通道（中心）下，-15 cm-1~ +15 cm-1相邻波数范围内的光谱响应，即对于光谱通道λ来说，在（λ-15，λ+15）范围内的光谱响应。光谱响应列为最高点归一化至1的相对光谱响应，因此在0处，SRF值为1。

在实际使用HIRAS-II L1数据中，为了消除Sinc函数旁瓣的影响，推荐使用Hamming切趾函数，但这样会使L1数据的光谱分辨率展宽，且SRF不再是Sinc函数。