FY-3H MERSI-III SRF使用说明

此文档为搭载在FY-3H卫星上的MERSI-III仪器光谱响应函数（SRF）的使用说明。中分辨率光谱成像仪（Ⅲ型）是风云三号H星的主要载荷之一，在继承FY-3D卫星上中分辨率光谱成像仪II型（MERSI-II）的基础上进行了改进，重点提升仪器星上辐射定标精度、探测灵敏度和使用寿命。共配备25个通道，包括16个可见光-近红外通道、3个短波红外通道和6个中长波红外通道；25个通道中，250米地面分辨率通道6个，1000米地面分辨率通道19个。

MERSI-III的SRF为归一化类高斯函数，这是由单色仪实测扫描获得的，且在同一通道内不同像元对应SRF存在细微差异。MERSI-III的SRF文件内容包含2列数据，第一列为光谱波长（单位为nm），第二列为通道的光谱响应。光谱波长为步长约0.5nm的等距数列，其光谱范围为300~1200nm。对于光谱通道λ来说，光谱响应列为最高点归一化至1的相对光谱响应，因此在λ处，SRF达到最大值1。

附表 MERSI-III的波段特征

| 波段 | 中心波长 (m) | 带宽(nm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.47 | 50 |
| 2 | 0.55 | 50 |
| 3 | 0.65 | 50 |
| 4 | 0.865 | 50 |
| 5 | 1.38 | 30 |
| 6 | 1.64 | 50 |
| 7 | 2.13 | 50 |
| 8 | 0.412 | 20 |
| 9 | 0.443 | 20 |
| 10 | 0.49 | 20 |
| 11 | 0.555 | 20 |
| 12 | 0.67 | 20 |
| 13 | 0.709 | 20 |
| 14 | 0.746 | 20 |
| 15 | 0.865 | 20 |
| 16 | 0.905 | 20 |
| 17 | 0.936 | 20 |
| 18 | 0.94 | 50 |
| 19 | 1.03 | 20 |
| 20 | 3.8 | 180 |
| 21 | 4.05 | 155 |
| 22 | 7.2 | 500 |
| 23 | 8.55 | 300 |
| 24 | 10.8 | 1000 |
| 25 | 12.0 | 1000 |