FY-3H MWHS-II SRF使用说明

FY-3H/MWHS-II的光谱响应函数（SRF）给出了各通道的 3 dB 带宽、中心频率（Hz）以及精确的带通形状。数据按不同代表符号分列于不同的 Excel 文件（见附表）。从第 2 行开始，所有通道均包含四列：下边带频率（Hz）、幅值（dBm）、上边带频率（Hz）及幅值（dBm）。

附表 MWHS-II通道特征

| 通道号 | 中心频率（GHz） | 代表符号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 89.0 | “Channel-1” |
| 2 | 118.750.08 | “Channel-2” |
| 3 | 118.750.2 | “Channel-3” |
| 4 | 118.750.3 | “Channel-4” |
| 5 | 118.750.8 | “Channel-5” |
| 6 | 118.751.1 | “Channel-6” |
| 7 | 118.752.5 | “Channel-7” |
| 8 | 118.753.0 | “Channel-8” |
| 9 | 118.755.0 | “Channel-9” |
| 10 | 166.0 | “Channel-10” |
| 11 | 183.31±1 | “Channel-11” |
| 12 | 183.31±1.8 | “Channel-12” |
| 13 | 183.31±3 | “Channel-13” |
| 14 | 183.31±4.5 | “Channel-14” |
| 15 | 183.31±7 | “Channel-15” |